VR Racer Setup Anleitung

Stand: 28.04.2026

Diese Anleitung beschreibt, wie das VR_Racer Projekt auf einem Raspberry Pi 5 frisch eingerichtet, gestartet und mit Apple Vision Pro sowie einem PS5/DualSense Controller genutzt wird.

.env Settings

JWT_SECRET=super_secret_key

JWT_EXPIRE_MINUTES=5

ADMIN_G_PASS=Hallo123!

ADMIN_D_PASS=Pass123!

PORT=8443

HTTPS_ENABLED=1

HTTPS_CERT_FILE=certs/vrracer.crt

HTTPS_KEY_FILE=certs/vrracer.key

DB_PATH=data/users.db

KEY_FILE=data/secret.key

STREAM_BACKEND=mediamtx

MEDIAMTX_WEBRTC_URL=

CONTROLLER_DEVICE_PATH=

MOTOR_MAX_SPEED=0.65

SERVO_MAX_OUTPUT=0.25

SERVO_DETACH_ON_NEUTRAL=0

SERVO_UPDATE_EPSILON=0.005

STEERING_INVERTED=0

DEBUG_CONTROLLER=0

Mediamtx.yml Settings

###############################################

# VR_Racer MediaMTX low-latency camera profile

#

# WebRTC player URL:

#   https://<pi-ip>:8889/cam

#

# WHEP URL for a custom JS player:

#   https://<pi-ip>:8889/cam/whep

webrtc: true

webrtcAddress: :8889

webrtcEncryption: true

webrtcServerKey: /etc/mediamtx/certs/vrracer.key

webrtcServerCert: /etc/mediamtx/certs/vrracer.crt

webrtcAllowOrigins: ['*']

webrtcLocalUDPAddress: :8189

webrtcLocalTCPAddress: ''

webrtcIPsFromInterfaces: true

webrtcAdditionalHosts: []

hls: false

rtmp: false

srt: false

paths:

cam:

source: rpiCamera

rpiCameraCamID: 0

rpiCameraWidth: 1280

rpiCameraHeight: 720

rpiCameraFPS: 30

rpiCameraCodec: auto

rpiCameraBitrate: 4000000

rpiCameraIDRPeriod: 30

rpiCameraHardwareH264Profile: baseline

rpiCameraSoftwareH264Profile: baseline

rpiCameraTextOverlayEnable: false

rpiCameraDenoise: "off"

1. Zielbild

•	Der Raspberry Pi 5 hostet die Webseite lokal per HTTPS.

•	MediaMTX liefert den Kamera-Stream per WebRTC unter https://vrracer.local:8889/cam.

•	Die VR_Racer Webseite läuft unter https://vrracer.local:8443.

•	Die Python-App ist für Login, UI und Controller-Start zuständig.

•	Es wird genau eine Kamera genutzt.

•	Cloudflare Tunnel wird nicht benötigt.

2. Voraussetzungen

•	Raspberry Pi 5 mit Raspberry Pi OS.

•	Kamera am Pi angeschlossen.

•	SSH-Zugriff auf den Pi.

•	Privates GitHub-Repo mit dem Projekt.

•	Apple Vision Pro im gleichen lokalen Netzwerk wie der Pi.

•	PS5/DualSense Controller.

3. Projekt auf dem Mac vorbereiten (optional)

Im Projektordner auf dem Mac:

cd /Users/georgzinn/PycharmProjects/VR_Racer

git status

Änderungen committen und auf GitHub pushen:

git add .

git commit -m "Update VR Racer setup"

git push

Wichtig: Wenn Dateien wie venv/, __pycache__/, .DS_Store oder lokale Datenbanken auftauchen, diese nicht mit hochladen.

git add app configs requirements scripts static templates Steuerung_VR_Racer server.py run_secure_cached.sh .env

git commit -m "Update VR Racer"

git push

4. Raspberry Pi komplett frisch einrichten

Per SSH auf den Pi verbinden:

ssh vrracersbs@vrracer.local

Falls vrracer.local nicht geht, die IP nutzen:

ssh vrracersbs@<pi-ip>

4.1 System aktualisieren und Pakete installieren

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y git curl tar openssl python3-venv python3-pip python3-dev python3-picamera2 bluetooth bluez swig

4.2 Altes Projekt entfernen und neu clonen

Nur verwenden, wenn wirklich komplett neu installiert werden soll:

cd ~

rm -rf VR_Racer

git clone https://github.com/georg-Z14/VR_Racer.git

cd ~/VR_Racer

Wenn GitHub nach einem Passwort fragt: GitHub akzeptiert kein normales Account-Passwort mehr. Dann einen GitHub Personal Access Token als Passwort verwenden.

4.3 Python venv erstellen

cd ~/VR_Racer

python3 -m venv --system-site-packages venv

source venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements/pi.txt

--system-site-packages ist wichtig, damit die venv die Raspberry-Pi-Systempakete wie picamera2 sehen kann.

4.4 Feste IP direkt auf dem Pi setzen (ohne DHCP-Reservierung im Router)

Wenn die IP nicht vom Router reserviert werden soll, kann die statische IP direkt auf dem Pi konfiguriert werden. Das ist genau dann sinnvoll, wenn der Pi immer dieselbe lokale IP haben soll, auch ohne DHCP-Reservierung im Router.

Erst die vorhandenen Verbindungen anzeigen:

nmcli con show

Beispiel: WLAN-Verbindung heißt WLAN-RFYKV8 und soll auf 192.168.2.50 fest gesetzt werden.

sudo nmcli con mod "WLAN-RFYKV8" ipv4.addresses 192.168.2.50/24

sudo nmcli con mod "WLAN-RFYKV8" ipv4.gateway 192.168.2.1

sudo nmcli con mod "WLAN-RFYKV8" ipv4.dns "192.168.2.1 1.1.1.1"

sudo nmcli con mod "WLAN-RFYKV8" ipv4.method manual

Danach die Verbindung neu aufbauen:

sudo nmcli con down "WLAN-RFYKV8"

sudo nmcli con up "WLAN-RFYKV8"

Wichtig: Wenn du per SSH verbunden bist, bricht die Sitzung beim Umschalten des WLAN meist kurz ab. Das ist normal. Danach musst du dich mit der neuen festen IP wieder neu verbinden.

Neue Verbindung testen:

ssh vrracersbs@192.168.2.50

hostname -I

Wenn die Ausgabe 192.168.2.50 enthält, ist die feste IP aktiv.

Alternative: Falls lieber der grafische Raspberry-Pi-Weg genutzt wird, kann die statische IP auch über die Netzwerkeinstellungen auf dem Pi selbst gesetzt werden. Inhaltlich ist das dasselbe wie die nmcli-Befehle oben.

Wichtig für Zertifikate:

•	Wenn du das Zertifikat nach dem Setzen der festen IP neu erzeugst, wird diese feste IP ebenfalls in das Zertifikat aufgenommen.

•	Die robustere Variante bleibt trotzdem https://vrracer.local:8443, weil der Hostname unabhängig von der IP ist.

•	Wenn ihr die feste IP direkt im Browser nutzen wollt, sollte nach der IP-Änderung das Zertifikat einmal neu erzeugt werden.

5. .env konfigurieren

Die Datei liegt im Projektroot:

cd ~/VR_Racer

nano .env

Empfohlener Inhalt:

JWT_SECRET=super_secret_key

JWT_EXPIRE_MINUTES=5

ADMIN_G_PASS=Hallo123!

ADMIN_D_PASS=Pass123!

PORT=8443

HTTPS_ENABLED=1

HTTPS_CERT_FILE=certs/vrracer.crt

HTTPS_KEY_FILE=certs/vrracer.key

DB_PATH=data/users.db

KEY_FILE=data/secret.key

STREAM_BACKEND=mediamtx

MEDIAMTX_WEBRTC_URL=

CONTROLLER_DEVICE_PATH=

MOTOR_MAX_SPEED=0.65

SERVO_MAX_OUTPUT=0.25

SERVO_DETACH_ON_NEUTRAL=0

SERVO_UPDATE_EPSILON=0.005

STEERING_INVERTED=0

DEBUG_CONTROLLER=0

5.1 Bedeutung der wichtigen .env Werte

•	PORT=8443: HTTPS-Port der Webseite.

•	HTTPS_ENABLED=1: Webseite startet mit HTTPS.

•	STREAM_BACKEND=mediamtx: Kamera kommt über MediaMTX.

•	MEDIAMTX_WEBRTC_URL=: leer lassen. Dann nutzt der Browser automatisch denselben Host wie die Webseite.

•	CONTROLLER_DEVICE_PATH=: leer lassen. Der Code sucht automatisch das richtige DualSense-Gamepad. Nicht fest auf /dev/input/event13 setzen.

•	MOTOR_MAX_SPEED=0.65: begrenzt die Maximalgeschwindigkeit auf 65 Prozent.

•	SERVO_MAX_OUTPUT=0.25: begrenzt den Servo-Lenkausschlag auf 25 Prozent pro Richtung.

•	SERVO_DETACH_ON_NEUTRAL=0: Servo bleibt in Neutralstellung aktiv auf Mitte, damit die Lenkung nicht nach einiger Zeit aussetzt.

•	SERVO_UPDATE_EPSILON=0.005: kleinere Lenkeingaben werden sauberer erkannt.

•	STEERING_INVERTED=0: falls links/rechts vertauscht ist, auf 1 setzen.

•	DEBUG_CONTROLLER=0: auf 1 setzen, wenn Rohwerte des Controllers geloggt werden sollen.

Nach Änderungen an .env:

sudo systemctl restart vr-racer-server.service

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

6. HTTPS Zertifikat erstellen

cd ~/VR_Racer

chmod +x scripts/*.sh

./scripts/generate_local_https_cert.sh

Erzeugte Dateien:

certs/vrracer.crt

certs/vrracer.key

6.1 Zertifikat auf den Mac kopieren

Wichtig: scp muss auf dem Mac ausgeführt werden, nicht innerhalb der SSH-Sitzung auf dem Pi.

scp vrracersbs@vrracer.local:~/VR_Racer/certs/vrracer.crt ~/Downloads/vrracer.crt

Falls vrracer.local nicht geht:

scp vrracersbs@<pi-ip>:~/VR_Racer/certs/vrracer.crt ~/Downloads/vrracer.crt

6.2 Zertifikat auf der Vision Pro vertrauen

1	vrracer.crt vom Mac auf die Vision Pro bringen, z. B. per iCloud Drive, AirDrop oder Dateien-App.

2	Auf der Vision Pro die Datei vrracer.crt öffnen und Profil installieren.

3	In den Einstellungen das installierte Zertifikat als vertrauenswürdig aktivieren.

4	Danach Safari komplett schließen und neu öffnen.

Wenn sich die IP des Pi ändert, funktioniert vrracer.local weiter, solange mDNS im Netzwerk funktioniert. Falls ihr direkt die IP nutzt und die IP ändert sich, muss das Zertifikat neu erzeugt und neu auf der Vision Pro vertraut werden.

7. MediaMTX installieren

cd ~/VR_Racer

./scripts/install_mediamtx.sh

sudo systemctl start mediamtx.service

Status prüfen:

systemctl status mediamtx.service

Logs live anzeigen:

journalctl -u mediamtx.service -f

Direkter Kamera-Test:

https://vrracer.local:8889/cam

7.1 Kamera-Auflösung ändern

Die Kamera wird in dieser Datei konfiguriert:

configs/mediamtx.yml

Aktuelles Profil:

rpiCameraCamID: 0

rpiCameraWidth: 1280

rpiCameraHeight: 720

rpiCameraFPS: 30

rpiCameraBitrate: 4000000

Nach Änderungen an configs/mediamtx.yml:

cd ~/VR_Racer

sudo cp configs/mediamtx.yml /etc/mediamtx/mediamtx.yml

sudo systemctl restart mediamtx.service

8. Autostart installieren

Der Autostart legt drei Services an:

•	mediamtx.service: Kamera-Stream.

•	vr-racer-server.service: HTTPS-Webseite.

•	vr-racer-controller.service: PS5-Controller-Steuerung.

cd ~/VR_Racer

chmod +x scripts/*.sh

./scripts/install_autostart.sh

Direkt starten:

sudo systemctl start mediamtx.service

sudo systemctl start vr-racer-server.service

sudo systemctl start vr-racer-controller.service

Nach einem Reboot starten die Services automatisch:

sudo reboot

9. Webseite starten und testen

Status prüfen:

systemctl status mediamtx.service

systemctl status vr-racer-server.service

systemctl status vr-racer-controller.service

Webseite aufrufen:

https://vrracer.local:8443

Direkten MediaMTX Stream testen:

https://vrracer.local:8889/cam

Wenn vrracer.local nicht geht, die IP nutzen:

hostname -I

https://<pi-ip>:8443

https://<pi-ip>:8889/cam

10. Vision Pro nutzen

1	Vision Pro und Pi müssen im gleichen Netzwerk sein.

2	Zertifikat vrracer.crt muss auf der Vision Pro vertraut sein.

3	Safari auf der Vision Pro öffnen.

4	https://vrracer.local:8443 öffnen.

5	Einloggen.

6	Stream starten.

7	VR/WebXR-Modus aktivieren.

Aktuelle WebXR-Schärfe-Defaults im Code:

xrFramebufferScale=1.6

xrCinemaScale=1.0

xrDistance=3.2

11. Neuen PS5 Controller koppeln

11.1 Wenn der Controller vorher mit dem Mac gekoppelt war

Auf dem Mac den Controller aus Bluetooth entfernen:

1	macOS Systemeinstellungen öffnen.

2	Bluetooth öffnen.

3	DualSense Wireless Controller suchen.

4	Gerät entfernen oder ignorieren.

macOS hat keinen verlässlichen Standard-Bash-Befehl zum Entkoppeln von Bluetooth-Geräten. Deshalb ist der GUI-Weg auf dem Mac am sichersten.

11.2 Controller auf dem Pi koppeln

Controller in Pairing-Modus bringen: PS-Taste + Create/Share-Taste halten, bis die LED schnell blinkt.

Auf dem Pi:

bluetoothctl

In bluetoothctl:

power on

agent on

default-agent

scan on

Wenn der Controller angezeigt wird, die MAC-Adresse merken, z. B. AA:BB:CC:DD:EE:FF. Dann:

pair AA:BB:CC:DD:EE:FF

trust AA:BB:CC:DD:EE:FF

connect AA:BB:CC:DD:EE:FF

scan off

quit

Controller-Service neu starten:

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

journalctl -u vr-racer-controller.service -f

Im Log sollte stehen:

Verbunden mit: DualSense Wireless Controller

Lenkung ABS_X: min=0 center=127.5 max=255

L2: min=0 neutral=0 max=255 richtung=normal

R2: min=0 neutral=0 max=255 richtung=normal

11.3 Controller-Rechte setzen

Falls keine Controller- oder GPIO-Rechte vorhanden sind:

sudo usermod -aG input,gpio vrracersbs

Danach neu einloggen oder rebooten:

sudo reboot

11.4 Controller per Tastenkombination abmelden

Motor und Servo stoppen und Controller-Steuerung beenden:

PS + Options

Falls die PS-Taste nicht erkannt wird:

Create/Share + Options

Controller-Service wieder starten:

sudo systemctl start vr-racer-controller.service

12. Updates vom GitHub Repo auf dem Pi holen

Normaler Update-Ablauf:

cd ~/VR_Racer

git pull

sudo systemctl restart vr-racer-server.service

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

Wenn .env lokale Änderungen blockiert und die GitHub-Version genutzt werden soll:

cd ~/VR_Racer

git checkout -- .env

git pull

sudo systemctl restart vr-racer-server.service

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

Wenn configs/mediamtx.yml aktualisiert wurde:

cd ~/VR_Racer

git pull

sudo cp configs/mediamtx.yml /etc/mediamtx/mediamtx.yml

sudo systemctl restart mediamtx.service

13. Fehlerdiagnose

13.1 Webseite geht nicht

systemctl status vr-racer-server.service

journalctl -u vr-racer-server.service -f

13.2 Stream geht nicht

systemctl status mediamtx.service

journalctl -u mediamtx.service -f

Direkt testen:

https://vrracer.local:8889/cam

13.3 Controller geht nicht

systemctl status vr-racer-controller.service

journalctl -u vr-racer-controller.service -f

Input-Geräte anzeigen:

ls -l /dev/input/

cat /proc/bus/input/devices

Wenn Motion-Sensor statt Gamepad genutzt wird, sicherstellen:

CONTROLLER_DEVICE_PATH=

13.4 Auto lenkt falsch herum

In .env setzen:

STEERING_INVERTED=1

Danach:

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

13.5 Auto ist zu schnell

In .env reduzieren:

MOTOR_MAX_SPEED=0.45

Danach:

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

14. Schnellstart nach erfolgreicher Installation

cd ~/VR_Racer

sudo systemctl restart mediamtx.service

sudo systemctl restart vr-racer-server.service

sudo systemctl restart vr-racer-controller.service

Dann auf der Vision Pro:

https://vrracer.local:8443